珠海市中西医结合医院监控链路恢复及新增

采购项目用户需求

- 项目背景：根据广东省医疗卫生行业反恐怖防范指引通知及市公安部门巡检问题反馈，现需对我院监控系统部分设备及监控盲区进行整改维护、功能升级及链路恢复，以确保监控系统稳定运行。现面向市场开展供应商询价，了解设备供应、施工能力及报价方案。

- 项目名称：珠海市中西医结合医院监控链路恢复及新增采购项目

- 最高限价：4万元

- 采购需求清单及技术参数要求：见附件

- 商务要求

- 交付期限：自合同签订生效之日起5自然日内完成施工。

- 质保期限：设备原厂质保≥3年，人工维保服务≥1年（自验收合格之日起）。

- 验收标准：确保监控图像清晰，存储完整，系统稳定运行，完成全院监控链路检修恢复并交付给采购人正常使用。

- 售后要求：为保证产品质量和售后服务质量，供货商所有供货商品必须是未经拆封的原厂包装正品，并严格按照原厂商规定的保修条款提供保修服务。供货商在珠海市内必须设有售后服务机构直接向我院提供售后服务，并提供7*24的响应服务，服务响应时间为2小时。

- 报价要求

- 本项目设现场勘察，根据采购需求在现场勘察后对项目施工所需的线材、线管线槽、施工配件、施工调试费等测算后作出报价。

附件：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注（具体以实际为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像枪机 | 个 | 11 | 800万白光全彩筒型网络摄像机规格参数： 摄像机 传感器类型:1/1.8" Progressive Scan CMOS。最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light。快门：1/3 s~1/100,000s。宽动态：120 dB。日夜切换模式：ICR红外滤光片式。 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：102.2°，垂直视场角：55.1°，对角视场角：120.2° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：43.3°，对角视场角：92° 补光 补光灯类型：红外，白光。补光距离：红外光最远50m，白光最远30m。支持防补光过曝；红外波长范围：850nm。 视频 最大图像尺寸：3840×2160。主码流帧率分辨率：50 Hz：20 fps（3840×2160，3200×1800，2688×1520，1920 × 1080，1280×720。子码流帧率分辨率：50 Hz：20 fps（1280×720，640×480，640×360）。 音频 支持音频环境噪声过滤；音频采样率：8 kHz/16 kHz。 网络 同时预览路数：最多6路。接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）。 图像 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换。图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。 接口 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB。音频：1路输入（Line in），2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡1个内置麦克风。报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。支持复位，电源输出：DC12 V，100 mA。 一般规范 产品尺寸：不大于92.8×93.4×181.3 mm。包装约尺寸：不大于235×120×125 mm。设备重量：不高于810g。 。联动方式：上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出。电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10.0W。PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A ~ 0.22 A，最大功耗：12.5W。供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。通用功能：心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器。恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。 认证 防护：IP66。 | 安装位置: - 27号主机，2号楼1楼西大门共更换1个，线拉至2号楼1楼机房。 - 9号主机，监控室、3号楼地下通道各更换1个，共2个，线拉3号楼1楼机房。 - 35号主机，医院南外墙共更换3个，线拉至车场办公室。 - 25号主机，北围墙通道共更换1个，线拉到发热门诊机房。 - 门诊楼1/2/3/4楼各电话交换机机房共新增4个，线拉至门诊楼1楼弱点机房。 |
| 2 | 摄像球机 | 个 | 3 | 300万网络摄像机规格参数： 摄像机 传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS。最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。快门：1/3 s~1/100,000s。宽动态：120 dB。日夜切换模式：ICR红外滤片式。 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：102.2°，垂直视场角：55.1°，对角视场角：120.2° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：43.3°，对角视场角：92° 补光 防补光过曝：支持。红外波长范围：850 nm。补光灯类型：红外灯。补光距离：最远30m。 视频 最大图像尺寸：1920×1080。主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920×1080，1280×720）。子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640×480，640×360）。视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。子码流：H.265/H.264/MJPEG。视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps。 音频 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC。 网络 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 图像 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡。 接口 内置麦克风：内置1 个麦克风。网络：1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口。 一般规范 联动方式：上传FTP，上传中心，录像，抓图，邮件。通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印，IP地址过滤，Flash日志。恢复出厂设置：支持客户端或者浏览器恢复。存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。PoE：802.3af，Class 3。电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W。PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W。电源接口类型：Ø5.5 mm圆口。产品尺寸：Ø127.3×95.9 mm。包装尺寸：不大于145×145×120 mm。设备重量：不高于400g。 认证 防护：IP66。 | 安装位置: - 14号主机，电房区域共6个无视频信号，更换其中3个，线拉2号楼1楼机房。 |
| 3 | 人脸抓拍摄像枪机 | 个 | 4 | 泛智能筒型网络摄像机 补光灯类型：-I： 红外，850nm。-X：混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光。补光距离：混合补光（-X型号）。2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：5 m。8~32 mm：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：14 m。红外（-I 型号）：2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m。8~32 mm：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m。 视频 Smart265编码：支持。视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。ROI：支持。SVC：支持。Smart264编码：支持。最大图像尺寸：2688×1520。 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC。 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D数字降噪，畸变矫正。图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域。 接口：RS-485：-S型号：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议。电源输出：-S型号：DC12 V，100 mA。报警：-S型号：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。视频输出：-S型号：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS）。网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。音频：-S型号：2 路输入（Line in），1路输出（Line out）。 智能警戒：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。人脸抓拍：支持。 一般规范 通用功能：一键恢复，五码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤。电流及功耗：-I型号：DC：12V，1.66A，最大功耗：19.9W。PoE：802.3at，42.5V~57V，0.47A~0.35A，最大功耗：20W。 防护：IP67。 | 安装位置: - 门诊负1楼通往门诊楼东、西出入口，新增共2个，线拉到门诊1楼机房。 - 2号楼1楼各出入口2个，新增共2个，线拉到2号楼1楼机房。 |
| 4 | 人脸抓拍摄像球机 | 个 | 2 | AI泛智能抓拍半球型网络摄像机 支持智能资源模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计，多种智能模式可按需切换。 像素:400万像素，并在此像素下可输出30 fps实时图像，图像更流畅。 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术；支持宽动态120dB，支持透雾、电子防抖；支持2个内置麦克风，支持10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流；采用1/1.8"全彩级高灵敏度背照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用。 -S型号支持：2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） | 安装位置: - 2号楼危化品库仓库即心理睡眠科门诊入口共新增1个，线拉到2号楼1楼机房。 - 3号楼负一楼铁门出入口共新增1个，线拉3号楼1楼机房。 |
| 5 | 支架 | 个 | 4 | 万向旋转双向紧固件专用支架。 | 安装位置： 门诊负1楼通往门诊楼东、西出入口，2号楼1楼各出入口2个，共新增4个。 |
| 6 | 视频监控专用硬盘 | 块 | 5 | 容量‌：4TB； 尺寸‌：3.5英寸； 接口类型‌：SATA 3.0； ‌转速‌：5400RPM； ‌缓存‌：128MB。‌最小读取速度可86.4MB/s，最大读取速度为193.7MB/s，平均读取速度为152.5MB/s）； 格式技术‌：高级格式(AF) 512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐；‌运行可靠性‌：7*24小时运行； | 安装位置: - 15号主机1块存储硬盘报错，更换硬盘共1块； - 10号主机存储硬盘报错，更换硬盘共4块。 |
| 7 | 无线网桥 | 套 | 4 | 电梯专用无线网桥，支持点对点组网； ‌无线传输距离‌： 500米； ‌无线标准‌：符合IEEE 802.11b/g/n标准，采用2×2 MIMO技术，最大空口传输速率300 Mbps； ‌工作频段‌：2.4GHz频段（2400 MHz ~ 2483.5 MHz）； ‌天线特性‌：水平天线角度40°±5°，垂直天线角度50°±5°； ‌PoE功能‌：支持IEEE 802.3af标准，机房端和摄像机端均可通过PoE供电，受电距离100米，端口最大供电功率10W。 ‌接口配置‌：配备2个RJ45网络接口，支持10/100 Mbps自适应； ‌安全机制‌：支持WPA2-PSK加密、隐藏无线网络名称及终端准入管控； ‌物理规格‌：设备尺寸不大于92mm×187mm×58 mm，重量230 g以内； | 安装位置: 11号主机电梯共四个无视频信号，门诊3号梯、 2号楼3号梯、 3号楼4号/5号梯、 更换电梯专用无线网桥共4套。 |
| 8 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | 端口规格：24个千兆 PoE电口， 2个千兆光口。 PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at。PoE端口：端口1~24。端口最大供电功率：30。整机最大供电功率：370W。 交换容量：52Gbps。包转发率：38.688 Mpps。MAC地址容量：8K。 通用参数：尺寸（宽×高×深）：不大于441.1 mm×44 mm×206.7 mm。重量：<5 KG。工作温度：0 °C - 40 °C。工作湿度：10% - 90%(非冷凝)。存储温度：5% - 90%(非冷凝)。存储湿度：-40 °C - 70 °C。安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）。供电方式：100～240 VAC，50/60 Hz。风扇：有风扇。整机功耗：380W。浪涌防护：6KV。‌‌ | 安装位置: 发热门诊楼机房。 |
| 9 | 16口POE交换机 | 台 | 1 | 端口规格：16 个千兆PoE 电口，2 个千兆光口；支持IEEE 802.3at/af；支持6 KV 防浪涌（PoE 口）；支持PoE 输出功率管理； PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at。供电线芯：网线的1/2/3/6供电。PoE端口：端口1～16。端口最大供电功率：30W。整机最大供电功率：125 W。 交换容量：36Gbps。包转发率：26.784Mpps。MAC地址容量：8 K。缓存：4.1 Mbits。 通用参数：重量：2.5 kg内。工作温度：0℃～40℃。工作湿度：5%～95%（无凝露）。存储湿度：5%～95%（无凝露）。安装方式：机架式。供电方式：100～240 VAC，50/60 Hz，最大2.5 A。风扇：有风扇。整机功耗：150 W。浪涌防护：6 KV。‌ | 安装位置: 南大门值班岗亭。 |
| 10 | 8口POE交换机 | 个 | 1 | 端口规格：8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口； 支持IEEE 802.3at/af；支持6KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理； PoE功能：端口最大供电功率：30 W。整机最大供电功率：58 W。 性能参数：交换容量：20 Gbps。包转发率：14.88 Mpps。MAC地址容量：4 K。缓存：1.5 Mbits。 通用参数：重量：0.635 kg。工作温度：0°C~40°C。安装方式：桌面式。风扇：无风扇。 | 安装位置: 门诊楼1楼中药房。 |
| 13 | 线材 | 米 | 800 | 6类监控专用线缆。 | 安装位置: 门诊楼一楼中药房区域共6处监控信号改造，恢复视频布线； 电房区域线路改造； 3号住院楼负1楼线路改造； 电梯基坑改造布线； 门诊楼和外科楼负1楼 各指定位置区域室内外布线... 线材数量仅供参考，以现场勘察后为准。 |
| 14 | 电源线 | 米 | 35 | 1.5平方电源线 | 安装位置: 门诊楼一楼中药房区域接入交换机市电布线安装。电源线数量仅供参考，以现场勘察后为准。 |
| 15 | 线管/槽 | 米 | 200 | 25MM线管/线槽/塑料配件，直通、三通、弯头等 | 线管/槽数量仅供参考，以现场勘察后为准。 |
| 16 | 配件 | 批 | 1 | 胶水、扎带、螺丝、胶粒、水晶头、膨胀螺丝、防水盒等 | 施工辅料。 |
| 17 | 施工费 | 项 | 1 | 故障排查、配件安装、恢复功能、解码上墙恢复监控平台功能 | 监控设备安装，室内外布线施工人员费用。 |