珠海市中西医结合医院《动环监控系统智能触控一体机》采购项目

用户需求

一、采购概况

1.项目名称：珠海市中西医结合医院《动环监控系统智能触控一体机》采购项目

2.采购内容：动环监控系统智能触控一体机1台

3.最高限价：14000元

4.交货期限：自合同签订生效之日起10个工作日内完成设备供货及安装调试

二、项目背景

目前我院中心机房所使用的动环监控系统智能触控一体机发生硬件故障，需更换一台智能触控一体机，设备需完全匹配我院中心机房现有的动环监控系统。动环监控系统是实时监控中心机房是否正常运行的一套系统，当任何参数超过预设阈值（如温度过高、UPS转电池供电、发生漏水）时，系统会立即产生告警，告警方式多样，包括声光告警（现场报警灯、蜂鸣器）、短信、电话、手机App推送、邮件等，确保运维人员能第一时间获知。

三、项目要求

1.功能要求：支持通过后台对医院现有动环系统进行无缝控制，如开关屏、查看机房设备当前状态、重启、升级等操作（需提供原厂商承诺证明材料）。自带APK必须能与医院现有动环系统实现无缝对接，须包含对接所需的全部接口开发、实施及服务（需提供原厂商承诺证明材料）。

2.安装调试：设备外壳箱体能完全紧密嵌入我院中心机房现有设备机柜的安装孔洞，可以完全适配我院中心机房现有的动环监控系统。设备的安装调试工作由供货商负责，安装到我单位指定位置，并根据我院需求对动环监控系统进行安装调试，安装调试内容包括但不限于：货物拆装、吊顶上墙、通网通电、数据迁移、软件系统调试、所需辅材等，所产生的安装调试费用和货物运输费用由供货商承担。

四、需求参数

| 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 动环监控系统智能触控一体机 | 1.电容式接触屏，触摸速度小于5ms，抗光干扰，确保操作的准确性，强光直射照常使用，尺寸：21.5英寸，显示比例：16:9，分辨率：1920X1080，显示亮度：500 cd/m²(Typ.），对比度：1000:1 (Typ.)（透射）； 2.铝合金+钣金结构，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，莫氏7级防爆钢化玻璃，整体防暴设计，可视尺寸：479.84（宽）×271.3 mm （高），外壳尺寸：530mm（长） x 321mm（高） x 51mm（厚），支架孔位：100mmx100mm、75mmx75mm，外观材质：金属冷轧板，工作温度：-10°C~+60°C ，环境湿度：20%～70% ； 3.主板：J800/J900工控主板，CPU：Intel(R) Core(TM)i5-3337U或者以上，内存：8G，硬盘固态：128G，内置：千兆有线网卡，无线Wi-Fi、4G、蓝牙等，windows7或以上版本系统； 4.接口：1* HDMI显示接口、1* VGA显示接口、3* USB 2.0接口、1*USB3.0、1* RJ-45 网络接口、1* Line out接口、1* MIC接口、1* 12V DC电源输入接口。 | 1台 |

五、售后服务要求

1.原厂整机保修≥一年；

2.需提供设备次日修复服务，如未修复，须延长与超期天数相等的月度保修；

3.需提供全天候售后热线支持服务，提供7*24小时原厂工程师线上（电话或其他线上通路，如微信等）应答服务，如需检修需24小时内到达现场；

4.为保证产品质量和售后服务质量，供货商所有供货商品必须是未经拆封的原厂包装正品，并严格按照原厂商规定的保修条款提供保修服务；

5.供货商在珠海市内必须设有售后服务机构直接向我单位提供售后服务。